ДОМОФОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

(ДУ)

НАЗНАЧЕНИЕ

1.ДУ предназначен для подачи сигнала вызова от посетителя (в помещении звонит  электрозвонок или  телефонные аппараты, или электрозвонок и телефонные аппараты).

2.Для ведения переговоров с посетителем и дистанционного открывания двери.

3.Для открывания двери с помощью ключа Touch Memory.

ДУ подключается к внутреннему порту мини АТС на правах обычного телефонного аппарата.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

1.Работа с любыми типами мини АТС (длина номера не должна превышать 4-х цифр).

2.Вызов внутреннего абонента осуществляется простым нажатием кнопки на переговорной панели (автоматически в импульсном режиме набирается запрограммированный заранее номер).

3.Дуплексная связь между ответившим абонентом и посетителем (без переключения «прием-передача») с последующим самостоятельным освобождением линии после открытия двери или укладки трубки (по сигналу busy - занято).

4.Дистанционное открывание как электромеханического так и электромагнитного замка с любого внутреннего телефона (при наборе определенной комбинации цифр).

5.Открывание двери ключом Touch Memory (до 200 штук).

6.Включение звонка  посетителем при нажатии  кнопки вызова на переговорной панели.

7.Программирование набираемого номера, временных интервалов, ключей Touch Memory  и режима работы ДУ производится с любого внутреннего телефона.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ДУ состоит из трех основных частей:

1.Переговорной панели с кнопкой вызова.

2.Блока управления.

Стабилизированный блок питания на 12В 1А, считыватель ключей, кнопка выхода, электрозамок, звонок и реле для включения звонка в комплект поставки не входят.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ

Переговорная панель и считыватель для ключей «Touch Memory»  устанавливаются у входной двери на высоте, удобной для ведения переговоров. Если входная дверь оборудована электромагнитным замком, то внутри помещения рядом с дверью необходимо установить кнопку открывания замка при выходе (с электромеханическим замком такая кнопка не нужна).

В целях повышения эксплуатационной надежности ДУ в переговорной панели отсутствуют какие-либо электронные компоненты за исключением микрофона, динамика и механической кнопки, вследствие чего такая панель может успешно эксплуатироваться на открытом воздухе при температуре от -30С до +30С. (Важно лишь защитить ее от прямого попадания влаги).

Блоки управления и питания должны эксплуатироваться при температуре от +5С до +40С и нормальной влажности (до 80%), а потому должны располагаться внутри помещения в любом удобном месте при наличии там сети 220В.

При определении их местоположения следует стремиться к тому, чтобы соединительные провода между ними и электрическим замком имели минимально возможную длину.

Расстояние между блоком управления и мини АТС решающего значения не имеет (до 1 км).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для соединения блока управления с переговорной панелью удобно использовать 4-х парный кабель UTP, применяемый для прокладки компьютерных сетей (4 витые пары, разные по цвету, сечением 0,4 мм).

Одну пару синего или зеленого цвета, идущую от переговорной панели, подключить к контактам А и B на блоке управления (провод синего или зеленого цвета к контакту B, а свитый с ним провод белого цвета к контакту А). Другую пару оранжевого или коричневого цвета, идущую от переговорной панели, подключить к контактам C и D (провод оранжевого или коричневого цвета к контакту D, а свитый с ним провод белого цвета к контакту С).

Одну из оставшихся пар в кабеле подключить с одного конца к блоку управления к контактам 6 и 7, а с другого конца к нормально разомкнутой кнопке выхода. В этой паре цвет проводов, подключаемых к контактам 6 и 7,  не имеет значения.

Оставшуюся пару с одной стороны подключить к контактам 8 и 9, а с другой стороны к считывателю ключей. Необходимо проследить, чтобы корпус считывателя был подключен к 8 контакту.

При установке на дверь электромеханического замка  кнопка выхода не требуется, одна пара будет лишней и ее следует заизолировать (не замыкая!).

Если предполагается вести кабель от мини АТС до блока управления вне помещения – «по воздуху», то, чтобы не повредить блок управления во время грозы, необходимо использовать экранированный кабель, оплетку которого надо обязательно заземлить. А также необходимо подключить заземление на блок управления через контакт, обозначенный буквой G.

Телефонную линию от мини АТС подключить к блоку управления с помощью имеющегося на нем разъема (тип RJ-11).

Блок питания (стабилизированный на 12В 1А) подключить к блоку управления через контакты, обозначенные соответствующим образом. Полярность подключения значения не имеет. Сечение проводов не менее 1,5мм.

Электромеханический замок подключить к контактам  1 и 2. Сечение проводов не менее 1,5мм.

Электромагнитный замок подключить к контактам 1 и 3. Сечение проводов не менее 1,5мм.

Реле для электрозвонка подключить к контактам 4 и 5. Сечение проводов не менее 0,4мм. Полярность подключения значения не имеет.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ ЭЛЕКТРОЗВОНКА

Звонок

4                   12 V.  DC

240 V.  AC

5                                       5 A.

Сеть 220 V.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

После произведенного подключения можно проверить работоспособность ДУ, соблюдая следующую последовательность действий:

1.Включите блок питания в сеть и нажмите кнопку на переговорной панели. (Из динамика на панели прозвучит сигнал).

2.Позвоните на ДУ с любого внутреннего телефона мини АТС (номер ДУ – номер подключенной к нему абонентской линии). После ответа можно  вести переговоры. При наличии возбуждения необходимо снять крышку с блока управления и покрутить подстроечный резистор до получения приемлемого результата (иногда помогает перемена концов на паре, подключенной к контактам С и D).

3.Находясь на связи с ДУ, наберите в тоне сначала любую цифру (услышите «бип»), а затем 1-2-3-4, после чего замок на входной двери должен открыться. Если в блоке управления реле щелкает, но замок не открывается, значит провода, использованные для подачи напряжения на электрический замок, надо заменить на более «толстые». Исходная установка длительности открытия замка – 1 сек (рассчитана на электромеханический замок).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ   ДУ

Программирование производится с телефонного аппарата, работающего в тональном режиме, и подключенного к одному из внутренних портов мини АТС. При программировании используются цифры от 0 до 9, а также знаки * и #.

Для начала программирования необходимо позвонить на номер абонентской линии, подключенной к ДУ.

Каждый раз после установления связи надо набирать сначала любую цифру (услышите «бип»), а затем:

а)  *#* – вход в программирование (подтверждение – сигнал «тройной бип»)

б)  ХХХ – код функции – цифры от 000 до 399 (подтверждение – сигнал «двойной бип»)

в)  цифровые данные

г)  # - запись данных в энергонезависимую память (подтверждение – сигнал «одиночный бип»).

д)  * - переход к другой функции

Для нормального функционирования ДУ необходимо запрограммировать следующие установки:

Настройка ДУ на конкретную мини АТС.

Поскольку ДУ подключается к мини АТС на правах обычного телефонного аппарата, однако не имеющего рычага укладки трубки, возникает необходимость понимания ДУ окончания связи по коротким гудкам. Для этого:

а) Если частота сигнала «занято» такая же, как и сигнала «свободно» (425Гц или 350Гц + 440Гц), то настройку нужно произвести следующим способом:

*#* - 399 – отбой

После набора данной комбинации ДУ прервет связь, затем загрузит свою линию и несколько секунд будет настраиваться на частоту сигнала, слышимого из динамика панели. После чего произойдет отбой.

б)Если частота сигнала «занято» отличается от сигнала «свободно», например, «свободно» - 350Гц + 440Гц, а «занято» - 480Гц + 620Гц, то настройку нужно произвести следующим образом:

*#* - 398 – отбой

После отбоя ДУ будет оставаться на линии и слушать короткие гудки (от 18 до 25 гудков), после чего произойдет отбой.

Код открытия замка.

*#* –371 – ХХХХ - #                ХХХХ – цифры от 0 до 9

Код может состоять из комбинации цифр от одной до четырех.

Выбор сценария связи.

А) При нажатии посетителем кнопки на разговорной панели из ее динамика звучит музыкальный сигнал, а реле включает на короткое время звонок в помещении. Для  ответа на вызов надо с любого телефона позвонить на ДУ. После переговоров можно открыть дверь, набрав код открытия замка.

Б) При нажатии кнопки на панели ДУ звонит по запрограммированному номеру  и одновременно звонит электрозвонок в помещении. Внутренний абонент мини АТС после ответа может открыть дверь, набрав код открытия замка.

*#* – 340 – 0/1 - #       0 – сценарий а

1 – сценарий б

Для сценария А

Длительность звучания электрозвонка

*#* - 353 – XX - #               XX – от 1 до 10 сек.

Для сценария Б

Номер, набираемый ДУ в линию.

*#* – 370 – ХХХХ - #          ХХХХ – цифры от 0 до 9

Номер может быть от однозначного до четырехзначного. В качестве номера, набираемого ДУ, можно записать номер внутреннего абонента, номер группы, на всех абонентов которой  пойдет вызов. Можно вообще не записывать никакого номера (сразу поставив  # после набора 370) при использовании линии мини АТС, подключенной к ДУ, в режиме «горячей».

Пауза перед набором.

*#* - 352 – XX - #               XX – от 1 до 10 сек.

Длина паузы подбирается такой, чтобы набор начинался после начала гудка.

Время нахождения на связи.

*#* - 350 – ХХ - #              ХХ – время от 10 до 99 секунд

Для того, чтобы домофон не «зависал» по окончании связи из-за большого уровня внешних шумов (например, при установке вызывной панели на улице) , желательно ограничивать время нахождения на связи, принудительно выключая его через определенное время, которое можно считать достаточным для переговоров с посетителем.

Время нахождения на связи по сценарию Б начинает измеряться после того, как ДУ произведет набор номера, а по сценарию А – с момента звонка на ДУ.

Длительность открытия замка.

*#* – 351 – ХХ - #             ХХ – время от 1 до 10 секунд

Подбирается для надежного открывания замка. Для электромеханического достаточно 1 секунды, а для электромагнитного необходима большая длительность.

Занесение ключей «Touch Memory» в память ДУ.

Для того, чтобы конкретный ключ можно было использовать для открывания входной двери, его необходимо «прописать» следующим образом:

а) установить связь с ДУ, набрать любую цифру

б) войти в режим программирования *#*, затем 001 – первый ключ

в) приложить ключ к считывателю

г) услышав сигнал «одиночный бип», набрать # - произойдет фиксация данного ключа в память ДУ.

Для программирования остальных ключей выполнить эту же последовательность действий, указав в п.б) 002 для второго ключа и так далее до 200. Желательно вести учет, чей ключ записан под каким номером.

Для стирания конкретного ключа из памяти:

а) установить связь с ДУ, набрать любую цифру

б) набрать *#* и номер ключа

в) набрать 00 и # - данный ключ больше не сможет открывать дверь.

Очистка памяти ДУ от  всех занесенных в нее ключей.

*#* - 000 – 0000 - #

Временная блокировка всех ключей, занесенных в память ДУ

*#* - 342 – 1/0 - #             1 – разрешение

0 – блокировка

Если во время режима блокировки поднести к считывателю ключ, прописанный в памяти ДУ, то события будут развиваться по сценарию, запрограммированному в данный момент в ДУ (т.е. это будет равносильно нажатию кнопки на вызывной панели).

Возврат к исходным установкам

*#* - 300 – 0000 - #